|  | 北 京 中 化 联 合 认 证 有 限 公 司 |
| --- | --- |
|  | Beijing Zhong Hua Combination Certification Co.,Ltd. |

# HQC-02-J-29-16

共 25 页

环保生态肥料产品认证实施规则

（第2次修订稿）

北京中化联合认证有限公司发布

发布时间：2016年6月20日     2018年1月22日第2次修订   实施时间：2018年2月1日

目   录

1.适用范围

2.认证依据

3.认证模式

4. 认证单元及品种组划分

5. 认证流程及认证时限

5.1认证流程

5.2认证时限要求

6. 获证前的认证要求

6.1认证委托

6.2认证方案

6.3产品抽样检测

6.4 初始工厂检查

6.5认证结果的评价与批准

7. 获证后监督要求

7.1企业分类基本原则

7.2分类评价及管理原则

7.3监督方式及频次

7.4监督的实施

7.5 获证后监督结果的评价

7.6获证后的扩大、变更及缩小

7.7再认证的实施

8. 认证证书

8.1认证证书有效期

8.2认证证书内容及使用要求

8.3认证证书的变更/扩大/缩小

8.4认证证书的暂停、撤销和注销

8.5证书恢复

9. 认证标志

9.1标志样式及加施方式

9.2准许使用的文字

10收费依据

11 责任

12 附则

附件1环保生态肥料认证技术指标

附件2申请资料

附件3产品抽样规定

附件4环保生态肥料产品认证工厂检查要求

附件5《环保生态肥料产品有害物质限量控制报告》内容及审查要求

附件6《产品一致性清单》填写示例

附件7 肥料生产主要生产设备及检验设备

1 适用范围

本规则适用于各类肥料产品的环保生态肥料认证。

2 认证依据

2.1 认证依据

环保生态肥料产品认证依据为GB/T23349《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》及相关产品标准。其技术指标包括重金属指标及氯离子、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、游离酸等技术、卫生指标要求（统称有害物质限量控制指标），详见《环保生态肥料认证技术指标》（附件1）。

原则上，认证依据应执行国家标准化行政主管部门或HQC发布的最新版本。当需增加新适用标准或使用标准的其他版本时，应按HQC发布的适用相关标准要求的公告执行。

2.2认证依据变化时的要求

HQC跟踪认证依据制修订变化情况，必要时规定转换期及认证实施方案，并向社会公布。

认证委托人应通过查询HQC网站等方式主动获取相关标准版本更新信息和认证依据的执行要求。

3 认证模式

基本认证模式：产品抽样检测 + 初始工厂检查+ 获证后监督

HQC采取跟踪检查（非现场检查、现场检查）、产品抽样检测（需要时）等认证方式实施获证后监督。

4 认证单元及品种组划分

原则上，同一生产者（制造商）、同一生产企业（场所）、同一类别肥料划分为一个认证单元；按照行业惯例，认证单元内相近品种合并划分为同一品种组。认证单元、品种组及相关品种见附件1。

5认证流程及认证时限

5.1认证流程

认证流程包括：认证申请与受理、方案策划、产品抽样检测和初始工厂检查、认证结果评价及批准、获证后监督及认证证书管理等环节。

5.2认证时限要求

自受理认证委托之日起至颁发认证证书之日止不超过120天，包括产品抽样检测、初始工厂检查、认证结果评价与批准及证书制作等时间。不符合/不合格整改及复检时间不计算在内。

产品抽样检测时间，即自实验室收到样品之日起至HQC收到检验报告止，不超过30个工作日。

本《规则》未给予明确规定的其他认证流程及时限，以HQC相关文件要求为准。

认证委托人、生产者（制造商）、生产企业对认证实施工作应予以积极配合，在规定的时限内完成认证活动。

6 获证前的认证要求

6.1认证委托

6.1.1认证委托的提出

认证委托人应按认证单元向HQC提交认证委托，提交的申请材料应满足附件2的要求。认证委托人应确保申请材料齐全、真实、有效，委托认证的所有单元均能正常生产且符合国家法律法规及相关产业政策要求。

6.1.2 认证委托人申请附件1品种目录中的其他品种时，产品命名应符合GB18382《肥料标识 内容和要求》的相关规定，并提供相关产品执行标准。

6.1.3 认证委托的受理

HQC收到认证委托人申请后，依据相关评审要求对委托材料进行符合性审查，经审查材料齐全且符合要求的，在5个工作日内向认证委托人发出受理通知；若委托材料不符合要求，应及时通知认证委托人补充完善。

6.1.4不予受理的情形

6.1.4.1下列情形之一的不予受理：

1）不符合国家法律法规及相关产业政策要求；

2）认证委托人、生产者（制造商）、生产企业的注册证明材料不符合要求或经营范围未覆盖认证产品；

3）认证委托人未能提供符合规定要求的检验报告；

4）按规定其他不得受理的情形。

6.1.5 HQC应对认证委托材料进行妥善保管，并负有保密的义务。

6.2 认证方案

依据与认证委托人的约定、生产企业现状及本《规则》的要求，HQC编制认证方案，并告知认证委托人。

认证方案包括：产品抽样检测方案、工厂检查（初始工厂现场检查、跟踪检查、特殊检查）方案。需要时，初始工厂现场检查方案可在环保生态肥料产品控制体系文件审查后进行调整。

6.3产品抽样检测

6.3.1产品抽样检测方案及要求

产品抽样检测方案包括样品选取时机及方式、样品要求、抽样和送样要求、检测要求、实验室信息等。产品抽样检测方案应告知认证委托人。

认证委托人在HQC提供的合格检测机构名单内可自行选择实验室（实验室名录可通过HQC网站进行查询或在申请受理时索取）。

6.3.2 样品选取时机及方式

初始工厂检查前，由生产企业按照HQC规定要求进行抽样，并将样品送达HQC签约实验室进行产品抽样检测；或在初始工厂检查时，由HQC指派人员进行现场抽样，由企业送达HQC签约实验室进行产品抽样检测。

6.3.3 样品要求及数量

产品抽样检测的样品应在委托认证的合格产品中按《产品抽样规定》（附件3）规定的样品数量随机抽取。原则上，委托认证产品的每个单元按品种组各随机抽取1个品种，优先抽取低等级、有害物质含量高、具有卫生指标的样品。

6.3.4 抽样要求

抽样人员依据HQC产品抽样检测方案及《产品一致性清单》，在企业正常生产的合格品中选取样品，填写抽样/送样单并签字盖章。

6.3.5 送样要求

原则上，认证委托人应在样品抽取后15天内将样品、抽样/送样单送达签约实验室。认证委托人应确保送检样品与实际生产产品一致。

逾期未送达的视为自动放弃放弃认证委托。

6.3.6样品确认

签约实验室收到样品后，应根据产品信息、企业信息、产品抽样/送样单，对样品进行检查确认，并将确认的信息通报HQC。当发现样品未及时送达，或样品与产品抽样/送样单不一致时，应及时通知HQC，以便采取相应措施。

6.3.7检测项目

签约实验室按照《环保生态肥料认证技术指标》（附件1）对样品进行相关项目的检测。当样品为附件1品种目录中的其他品种时，签约实验室按照HQC指令进行相关项目的检测。

6.3.8 样品检测的实施

签约实验室应根据HQC下达的产品检测委托指令，在规定时限内完成样品检测，确保检测结论真实、准确。

签约实验室应建立、实施并保持产品抽样检测过程控制体系。产品抽样检测过程发现异常情况时，应及时与HQC沟通，并依据HQC的指令做出相应处理。签约实验室应按规定以适当方式保留、处置样品，并保存相关记录和资料。

6.3.9 检测报告

样品检测结束后，签约实验室应按HQC规定的检测报告格式出具检验报告一式两份，确保报告内容准确、清晰、完整，并对检测结论的正确性、真实性负责，对检测结果保密。

签约实验室应在规定时限内将一式两份检验报告送达HQC。HQC负责将其中一份检验报告随认证决定一并发给认证委托人。

认证委托人应保存检验报告原件至少三年，获证后监督时应能向HQC和执法机构提供完整有效的检验报告。

6.3.10 样品检测结果

6.3.10.1 样品检测结果合格

样品检测结果符合标准要求时，HQC判定该认证单元/品种组覆盖的产品抽样检测合格。

6.3.10.2 样品检测结果不合格

样品检测结果不合格时，HQC允许认证委托人针对不合格原因进行整改，并在整改完成后向HQC提交复检申请。复检时，选取与上次不合格相同的样品进行全项检测。当检测项目符合要求时，为产品抽样检测合格；检测项目不合格，为产品抽样检测不合格，HQC判定该认证单元/品种组覆盖的产品抽样检测不合格。复检时间规定同产品抽样检测时间。

产品抽样检测不合格的整改和复检应在90天内完成，超过规定期限的视为认证委托人放弃认证委托，终止认证；认证委托人也可主动终止申请。

6.4初始工厂检查

6.4.1初始工厂检查基本原则

工厂应按照本《规则》的规定，建立、实施并保持环保生态肥料产品控制体系，以确保认证产品持续满足认证要求。

HQC委派具有国家注册资格的自愿性产品认证检查员，依据本《规则》和《环保生态肥料产品认证工厂检查要求》（附件4）对生产企业实施初始工厂检查。

6.4.2 初始工厂检查人日

HQC根据生产企业规模、场所数量、委托认证产品单元数量等，确定检查人日，具体按照HQC相关规定执行。

6.4.3初始工厂检查内容

HQC制定工厂现场检查方案，委派检查组在规定时间内，依据本《规则》、《环保生态肥料产品认证工厂检查要求》及企业提交的《产品一致性清单》、《主要原材料、关键零部件及供应商清单》等，对企业的环保生态肥料产品控制体系进行检查。

生产企业应确保认证委托的产品处于正常生产状态，若因季节性生产等原因导致生产不正常时，生产企业应主动向HQC提交相关生产计划，便于现场检查的组织实施。现场检查应覆盖申请认证产品的所有单元、品种组及全部生产场所，当企业有生产过程分包时，可对生产企业以外的分包场所实施延伸检查。

6.4.3.3初始工厂检查结果评价

依据现场检查结果，检查组应做出相应评价：

1)工厂检查未发现不符合或现场口头指出问题已纠正的，工厂检查结果为通过。

2)工厂检查发现不符合的，工厂检查结果为整改符合后通过。企业应采取纠正和纠正措施，不符合的整改期限最多不超过90天，整改材料报检查组。

HQC检查组对整改措施的有效性进行书面或现场验证。整改措施有效的，初始工厂检查结果为通过；逾期未完成整改或整改结果仍不满足要求的，工厂检查结果为不通过。

3)工厂检查发现企业环保生态肥料产品控制体系存在系统/严重缺陷的，或产品设计、生产工艺存在直接影响认证产品有害物质限量要求等问题的，工厂检查结果为不通过。

检查组应形成初始工厂检查报告，并向HQC报告检查结论。

6.5认证结果的评价与批准

HQC对产品抽样检测、初始工厂检查等结论/信息进行综合评价，符合认证要求的，经批准，按单元颁发认证证书，并予以公告。

综合评价不通过的，HQC做出不予批准决定。终止认证后，认证委托人如需要继续委托认证时，应重新提出认证委托。

7 获证后监督要求

获证后监督是对获证组织及其获证产品实施的监督检查/检验活动。依据生产企业分类结果，可采取跟踪检查（非现场检查、现场跟踪检查）、产品抽样检测等一种或几种认证要素组合方式实施获证后监督。

获证组织应严格遵守国家法律法规及本《规则》等相关要求，确保其环保生态肥料产品控制体系及获证产品持续符合认证要求。

7.1企业分类原则

分类对象为生产企业，分类基本原则见表1。

表1 企业分类基本原则

| 企业分类 | 分类基本原则 |
| --- | --- |
| A | 同时符合下列全部条件： - 有害物质检测过程无分包； - 上一年度工厂检查、产品抽样检测结果无不符合/不合格； - 未发生对社会造成不良影响投诉/事件； - 积极配合和支持HQC认证工作。 |
| B | 除A类、C类、D类的其他生产企业。 |
| C | 存在下列情况之一： - 工厂检查一般不符合多于5项或存在严重不符合； - 环保生态肥料认证技术指标检测不合格但复检结果合格； - 不配合HQC认证工作。 |
| D | 存在下列情况之一： - 工厂检查不通过； - 环保生态肥料认证技术指标检测结果复检不合格； - 查证存在与认证产品相关的重大投诉（含国、省抽不合格）。 |

7.2.分类评价及管理原则

HQC依据收集的分类信息，结合分类原则和有关分类管理作业文件，对生产企业进行分类评价，实施动态化管理，生产企业有权获知其分类评价结果。

生产企业满足升级要求（具体见表1）时即可升级，升级时逐级升；生产企业不满足当前级别条件时即可降级，降级时可跨级降。

7.3监督方式及频次

一般情况下，一个监督周期内至少进行一次监督。自第一次初始工厂检查时间始，每12个月为一个监督周期。实施监督的具体日期对监督周期的计算没有影响。自第一次初始工厂检查时间始，3年为一个认证周期。

若发生下述情况之一时可增加监督频次：

- 获证产品出现国抽、省抽不合格的；

- 相关方提出投诉并造成较大影响，经查证为认证委托人/生产者（制造商）/生产企业责任的；

3) HQC对获证组织环保生态肥料产品控制体系和/或产品质量提出质疑的；

4）企业降为D级的。

7.4监督的实施

获证组织应在年度监督到期前2个月按附件2要求向HQC提交相关文件资料。

7.4.1. 监督频次及跟踪检查方式

获证后监督频次及跟踪检查方式见表2。

表2 获证后监督频次及跟踪检查方式

| 企业分类 | 监督频次 | 跟踪检查方式 |
| --- | --- | --- |
| A | 1年内完成一次 | 非现场检查 |
| B | 1年内完成一次 | 第一年度：非现场检查+现场跟踪检查 第二年度：非现场检查 |
| C | 1年内完成一次 | 非现场检查+现场跟踪检查 |
| D | 1年内完成一次 认证周期内增加一次飞行检查 | 非现场检查+现场跟踪检查 增加的飞行检查在评价为D类后的监督周期内实施 |

7.4.2非现场检查

HQC指派具有资质的检查员，依据获证组织提交的资料，通过文件审查方式确认获证组织证书的有效性。

7.4.2.1非现场检查内容

非现场检查资料见附件2。其中《环保生态肥料产品有害物质限量控制报告》内容详见附件5，《产品一致性清单》见附件6，检测报告项目见《环保生态肥料认证技术指标》（附件1）要求，其他需要的材料包括提交上次不符合报告整改持续有效性的证据。

7.4.2.2 非现场检查人日

非现场检查一般为1个人日。

7.4.2.3 非现场检查结论

HQC指派的检查人员在规定时间内完成非现场检查，根据检查情况开具一般/严重不符合项报告，并出具检查报告，向HQC报告检查结论。

1)非现场检查未发现不符合的，检查结果为通过，保持认证证书。

2)非现场检查发现不符合的，检查结果为整改符合后通过，保持认证证书。

不符合的整改期限不超过30天，企业应采取纠正和纠正措施，整改材料报检查组。检查组对整改措施的有效性进行书面验证。整改措施有效的，非现场检查结果为通过；逾期未完成整改或整改结果仍不满足要求的，暂停相应证书。

7.4.3现场跟踪检查

获证后的现场跟踪检查应在生产企业获证产品正常生产时进行；由于季节性生产等原因导致生产不正常时，获证组织应依据HQC的要求主动提交相关生产计划，便于现场跟踪检查的组织实施。

7.4.3.1现场检查内容

1）环保生态肥料产品控制体系和产品质量（含有害物质限量控制）检查；

2）上次检查不合格（如有）纠正及纠正措施的跟踪验证；

3）认证证书及认证标志使用的符合性检查；

4）外部监督抽查情况、社会投诉情况检查。

7.4.3.2 现场检查人日

通常按初审总人日的1/3确定，且不少于1个审核人日/组织。

7.4.3.3 现场检查结论

HQC指派的检查人员在规定时间内完成现场检查，根据检查情况开具一般/严重不符合项报告，并出具检查报告，向HQC报告检查结论。有关要求按本《规则》第6.4.3.3条款执行，现场检查不符合的整改期限为30天。不符合整改不通过或逾期未整改的，暂停相应证书。

7.4.4产品抽样检测要求（需要时）

当监督周期内获证组织发生国抽、省抽不合格的，或发生重大质量投诉的，或HQC对产品质量存有质疑的，由HQC指定人员抽取相同品种或同品种组其它品种1个样品按本《规则》第6.3条款规定进行检测及处置。

7.5 获证后监督结果的评价

根据监督方案，HQC对规定的跟踪检查结论和/或监督抽样检测结果和有关资料/信息进行综合评价。

规定的检查/检测结果均为通过的，综合评价结果为通过，HQC向获证组织发出批准保持认证通知书，准许继续使用认证证书和标志；规定的任意一项检查/检测结果为不通过的，综合评价结果为不通过，HQC根据相应情形做出暂停、撤销、注销相关认证证书的决定，通知获证组织，并予以公告。

7.6获证后的扩大、变更及缩小

7.6.1 获证后的扩大

获证组织产品扩大（扩大加工厂、扩大产品单元/产品品种组/品种）时，应及时提交书面申请（申请材料要求见附件2），经HQC受理后，根据申请扩大事项，组织相应的检查、抽样检测活动，符合要求的，换发/颁发证书并予以公告。

- 扩大加工厂或生产场所（含搬迁），A、B类生产企业应在扩大范围内按品种组提供任意1个品种12个月内签约实验室出具的检测报告，经HQC受理评审，并安排非现场检查，符合要求的，换发证书并予以公告，后续现场检查时予以验证；C、D类生产企业，经HQC受理评审，安排工厂检查、产品抽样检测，检查和检测要求同初次认证，检查及检验均符合要求的，换发证书并予以公告。

- 扩大产品单元/同单元扩大产品品种组，对A、B类生产企业，经HQC受理评审，应在扩大范围内按品种组提供任意1个品种12个月内签约实验室出具的检测报告，并安排非现场检查，符合要求的，颁发证书，后续工厂现场检查时予以验证；对C、D 类企业，经HQC受理评审，安排工厂检查（可结合监督一并进行，增加1～2个人日）、产品抽样检测（按品种组进行抽样/送样），符合要求的，颁发/换发证书并予以公告。

7.6.2获证后的变更

获证组织产品变更时应及时提交书面申请（申请材料要求见附件2），经HQC受理后，根据申请变更事项，组织相应的检查、抽样检测活动，符合要求的，换发证书并予以公告。

a) 名称和/或地址变更（不含搬迁），经HQC受理，书面资料评审合格后，可直接换发认证证书并予以公告。

b）同单元、同品种组品种/等级变更，企业应提交与变更品种/等级有关的产品检测报告，自检、委检均可，符合要求需换发证书的，换发证书并予以公告，待下次现场检查时予以确认。

c) 主要原材料及其供应商变更和/或工艺变更，或生产线调整，企业应及时以书面形式向HQC报备，待下次现场检查时予以确认。

d）认证依据和/或实施规则变更时，按照HQC具体转换要求组织实施。

7.6.3获证后的缩小

当获证组织决定不再保留某获证单元或品种组或品种时，应提出书面申请，HQC确认后注销证书或换发证书，并予以公告。

7.7 再认证的实施

获证组织应在认证证书有效届满前90天向HQC提出再认证申请。再认证流程及要求同初次认证。再认证审核人日不应少于初始工厂检查总审核人日的2/3。

8认证证书

8.1认证证书有效期

环保生态肥料认证证书有效期为3年。有效期内，认证证书的有效性依赖获证后监督予以保持。获证组织认证证书有效期届满需要证书延续的，按本《规则》7.7条款要求执行。

8.2认证证书内容及使用要求

按认证单元颁发证书，认证证书内容应包括获证组织名称和地址（注册地址、生产地址）、获证产品单元、品种名称/产品等级、认证依据、初次/本次发证日期、证书有效期以及环保生态标识等。

认证委托人在获得产品认证证书后，应确保遵守与HQC签署的《使用认证证书和/或认证标志协议》相关规定。

8.3 认证证书的变更/扩大/缩小

当获证组织认证证书内容发生变更/扩大/缩小需重新换发证书时，HQC批准的新证书,其证书编号、初次发证日期、证书有效日期保持不变，并注明本次发证日期；不需换发证书的，HQC予以备案，出具信息变更通知书，注明变更内容以及变更批准日期。

8.4认证证书的暂停、撤销和注销

认证证书的暂停、撤销和注销依据本《规则》及HQC《认证授予/批准、拒绝、保持、更新、扩大、缩小、暂停/恢复、撤销/注销控制程序》相关规定执行。

8.5证书恢复

获证组织在证书暂停期限内应完成整改（如不合格产品批次的处置、不合格原因分析、纠正及纠正措施、自我验证等），并应在暂停期内提出恢复申请，HQC收到申请后及时安排恢复证书的现场跟踪检查和/或产品抽样检测/检查。

a）因产品检测不合格导致的暂停，恢复时，由HQC指定人员重新抽取相同品种组样品进行全项检测。样品由获证组织在规定期限内送至签约实验室检测。

当恢复检查和/或产品抽样检测评价结果均为通过时，HQC恢复其认证证书,企业逾期未提出恢复申请,或恢复检查和/或产品抽样检测结果评价有任一不通过时，HQC撤销其相应证书，并予以公告。

b）其他情形的恢复检查和/或产品抽样检测要求按HQC相关规定执行。

9 认证标志

认证委托人在获得产品认证证书后，标志使用应符合HQC《使用认证证书和/或认证标志协议》相关规定。本规则覆盖产品不允许加施任何形式的变形认证标志。

9.1标志样式及加施方式

环保生态肥料产品认证标志见下图：

产品认证标志可以按比例进行扩大或缩小,可以采用印刷、加贴等方式加施在获证产品的最小独立包装、标签、产品使用说明书等多种形式。

9.2准许使用的文字

获证产品可在外包装或宣传材料上印有“本产品通过环保生态产品认证”。

10收费依据

10.1 HQC依据公示的收费标准收取相关认证费用。

10.2 HQC签约实验室依据公示的收费标准收取检测费用。

11 责任

HQC应对最终认证结论负责。HQC及其委派的工厂检查员应对相应认证活动的结论负责。

实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证委托人/获证组织应对其提交资料及样品的真实性、合法性负责，并确保批量生产的认证产品持续符合认证标准要求。

12 附则

本《规则》由HQC制定和发布，版权归HQC所有，任何组织及个人未经HQC许可，不得以任何形式全部或部分使用。

附件1

环保生态肥料认证技术指标

| 单元名称 | 品种组名称 | 品种名称 | 通用检验要求 |  | 特殊检验要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验项目 | 检验标准 | 品种 | 检验项目 | 检验标准 |
| 有机肥料 | 有机肥料 | 有机肥料、生物有机肥料、生物炭基有机肥料、其他有机肥料 | 重金属 | GB/T23349 | 有机肥料 | 蛔虫卵死亡率 | NY 525 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |
|  |  |  |  |  | 生物有机肥料 | 蛔虫卵死亡率 | NY 884 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |
| 基础肥料 | 氮肥 | 尿素、硫酸铵、（农业用）氯化铵、农用碳酸氢铵、氰氨化钙、液体无水氨、硫酸钾铵、硫磷酸铵、树脂包膜尿素、氨化硝酸钙、硝酸铵、硫包衣尿素、硫包衣缓释氮肥、脲铵氮肥、农业用硝酸铵钙、农业用硝酸铵钾、农业用改性硝酸铵、尿素硝酸铵溶液、含海藻酸尿素、含腐植酸尿素、其他增值型尿素、其他氮肥 | 重金属[注1] | GB/T23349 | 尿素 | 缩二脲 | GB/T 2440 |
|  |  |  |  |  |  | 亚甲基二脲 |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸铵 | 游离酸 | GB/T535 |
|  |  |  |  |  | 硫包衣尿素 | 缩二脲 | GB/T29401 |
|  |  |  |  |  | 硫包衣缓释氮肥 |  |  |
|  |  |  |  |  | 脲铵氮肥 | 缩二脲 | HG/T 4214 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子[注3] |  |
|  |  |  |  |  | 尿素硝酸铵溶液 | 缩二脲 | GB/T 2440 |
|  |  |  |  |  | 含海藻酸尿素 | 缩二脲 | HG/T5049 |
|  |  |  |  |  |  | 亚甲基二脲[注2] |  |
|  |  |  |  |  | 含腐植酸尿素 | 缩二脲 | HG/T5045 |
|  |  |  |  |  |  | 亚甲基二脲[注2] |  |
|  |  |  |  |  | 其他增值型尿素 | 缩二脲 | GB/T 2440 |
|  |  |  |  |  |  | 亚甲基二脲[注2] |  |
|  | 磷肥 | 过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷肥、钙镁磷钾肥、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钙、其他磷肥 | 重金属 | GB/T23349 | 过磷酸钙 | 游离酸 | GB/T20413 |
|  |  |  |  |  | 重过磷酸钙 | 游离酸 | GB/T21634 |
|  | 钾肥 | 农业用硫酸钾、（农业用）氯化钾、硫酸钾镁肥、其他钾肥 | 重金属 | GB/T23349 | 硫酸钾镁肥 | 氯离子 | GB/T20937 |
|  |  |  |  |  | 农业用硫酸钾 | 游离酸 | GB/T 20406 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 |  |
| 基础肥料 | 其他基础肥料 | 硅肥、硼镁肥料、硼砂、硼酸 | 重金属 | GB/T23349 | —— | —— | —— |
| 复肥 | 复肥 | 磷酸一铵/磷酸二铵、农业用硝酸钾、肥料级磷酸二氢钾、复合肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料（BB肥）、硝酸磷肥/硝酸磷钾肥 | 重金属 | GB/T23349 | 农业用硝酸钾 | 氯离子 | GB/T20784 |
|  |  |  |  |  | 硝酸磷钾肥 | 氯离子[注3] | GB/T 10510 |
|  |  |  |  |  | 复合肥料 | 氯离子[注3] | GB/T15063 |
|  |  |  |  |  |  | 缩二脲[注4] |  |
|  |  |  |  |  | 掺混肥料 | 氯离子[注3] | GB/T 21633 |
|  |  |  |  |  | 有机-无机复混肥料 | 氯离子[注3] | GB/T 18877 |
|  |  |  |  |  |  | 蛔虫卵死亡率 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |
|  | 其他类型复肥 | 缓释复合肥料、缓释掺混肥料、控释复合肥料、控释掺混肥料、硫包衣缓释复合肥料、硫包衣缓释掺混肥料、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料、稳定性复合肥料、稳定性掺混肥料、无机包裹型复合肥料、无机包裹型掺混肥料、硝基复合肥料、配方肥料、其他复肥 | 重金属 | GB/T23349 | 硫包衣缓释复合肥料 硫包衣缓释掺混肥料 | 缩二脲 | GB/T29401 |
| 水溶肥料 | 水溶肥料 | 大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含氨基酸叶面肥料、有机水溶肥料、含海藻酸水溶肥料、水溶性磷酸一铵、其他水溶肥料 | 重金属 | GB/T23349 | 无 | 无 | 无 |
| 中微量元素肥料 | 中微量元素肥料 | 微量元素肥料、中量元素肥料、农业用硫酸镁、硫酸铜（农用）、农业用硫酸锌、农业用硝酸钙、农业用硫酸锰、微量元素叶面肥料、其他中量元素肥料、其他微量元素肥料 | 重金属 | GB/T23349 | 农业用硫酸镁 | 氯离子 | GB/T26568 |
|  |  |  |  |  | 农业用硫酸锌 | 游离酸 | HG3277 |
|  |  |  |  |  | 农业用硝酸钙 | 氯离子 | HG/T 4580 |
| 新型肥料 | 新型肥料 | 高尔夫球场草坪专用肥、土壤调理剂、复合微生物肥料、农业用微生物菌剂、海藻酸类肥料、腐殖酸类肥料、氨基酸类肥料、其他新型肥料 | 重金属 | GB/T23349 | 农用微生物菌剂 | 蛔虫卵死亡率 | GB20287 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |
|  |  |  |  |  | 复合微生物肥料 | 蛔虫卵死亡率 | NY/T798 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |

注：1、尿素、农用碳酸氢铵可不做重金属检验。

2、含海藻酸尿素、含腐植酸尿素、增值型尿素如生产工艺中不加甲醛，亚甲基二脲可不进行检测。

3、对涉及脲铵氮肥、复合肥料的 “含氯（高氯）”产品，掺混肥料、有机-无机复混肥料、硝酸磷钾肥的“含氯”产品，氯离子不进行检测，抽样时应在抽样单上注明“含氯（高氯）”或“含氯”，产品检测报告上应注明“含氯（高氯）”或“含氯”，该项检测结果判定为符合。

4、复合肥料的缩二脲项目如企业没有约定要求时可不进行检测。

5、企业申请“其他”类肥料时，检验项目按HQC检验指令执行。

6、本表各单元品种调整时，按HQC最新公告执行。

附件2

# 申请资料

| 序号 | 申请资料名称 | 申请类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初次/再认证 | 监督 | 变更 | 扩大 |
| 1 | 自愿性认证申请书/委托书和合同 | √ |  |  |  |
| 2 | 认证委托人、生产者（制造商）、生产企业的注册证明材料（如营业执照、组织机构代码证等） | √ | √ | √需要时 | √ |
| 3 | 法律法规证明文件（肥料登记证、生产许可证）（适用时） | √ | √ | √需要时 | √ |
| 4 | 产品一致性清单 | √ | √ | √需要时 | √ |
| 5 | 环保生态肥料产品控制体系文件（包括组织机构图、工艺流程图） | √ |  |  | √需要时 |
| 6 | 环保生态肥料产品有害物质限量控制报告 |  | √ |  |  |
| 7 | 扩大/变更一致性情况说明[注1] |  |  | √ | √ |
| 8 | 主要生产设备和检验仪器设备清单 | √ |  | √需要时 | √ |
| 9 | 主要原材料及供应商清单 | √ |  | √需要时 | √ |
| 10 | 满足认证技术指标的产品检测报告[注2] | √ | √ | √需要时 | √ |
| 11 | 生产过程、检验过程分包协议（有分包时） | √ |  | √需要时 | √ |
| 12 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书复印件（如有时） | √ |  |  | √ |
| 13 | 扩大/缩小/变更认证范围申请表 |  |  | √ | √ |
| 14 | 原认证机构颁发的证书复印件及证书 |  |  |  |  |
| 15 | 产品执行标准（申请产品为“其他”时） | √ |  | √ | √ |
| 16 | 其他需要的材料 | √ | √[注3] | √ | √ |

注： 1.《扩大/变更一致性情况说明》至少包含附件5《环保生态肥料产品有害物质限量控制报告》中第1条中①②、第2条中②③④⑧以及第3条的内容。

2.初审、监督时，提供品种组内任一品种12个月内符合规定要求的检测报告，自检、委检均可；扩大、变更时，提供符合本《规则》相应规定的检测报告；产品检测报告的检测项目应符合《环保生态肥料认证技术指标》中“检验标准”（见附件1）的规定要求；若产品检验报告的检验依据是附件1“检验标准”以外的其他标准，检测项目指标应覆盖且符合“检验标准”要求。

3.监督时，应提供上次不符合报告整改持续有效性的证据。

附件3

产品抽样规定

一、抽样基数

抽样基数见表A。

表A 抽样基数

| 序号 | 产品单元 | 抽样基数 |
| --- | --- | --- |
| １ | 有机肥料 | 不少于10t |
| ２ | 基础肥料 | 不少于10t |
| 3 | 复肥 | 不少于10t |
| 4 | 水溶肥料 | 不少于200kg |
| 5 | 中微量元素肥料 | 不少于200kg |
| 6 | 新型肥料 | 不少于1000kg |

二、抽样要求

1、袋装产品的抽取

袋装产品参照《化工产品采样总则》（GB/T6678）的相关规定进行采样，当抽样袋数≤512袋时，分别从24袋成品中各抽取200g产品；当抽样基数＞512袋时，分别从30袋成品中各抽取200 g产品。将抽取的产品混合均匀，然后用样品缩分器或四分法缩分至500g×2份，分装2个洁净、干燥且密封良好的容器中，密封并贴上标签。

2、散装固体的抽取

散装固体产品参照《固体化工产品采样通则》（GB/T 6679）3.2.3.2的规定进行采样，每批产品采取的总样品量不得少于4kg,然后用样品缩分器或四分法缩分至500g×2份，分装2个洁净、干燥且密封良好的容器中，密封并贴上标签。

3、液体采样的抽取

液体产品参照《液体化工产品采样通则》（GB/T 6680）的规定进行采样，每批产品采取的总样品量不得少于4000ml,将所采样品汇集置一个洁净干燥的容器中迅速混匀，从其内取出500 ml×2份，分装于2个洁净干燥且密封良好的容器中，密封并贴上标签。

三、抽样地点

抽样地点可在成品库（已经企业检验合格待出厂的产品）。

附件4

环保生态肥料产品认证工厂检查要求

为保证批量生产的环保生态肥料认证产品持续满足《环保生态肥料产品认证实施规则》（以下简称《规则》）规定要求，工厂应满足本文件规定的工厂检查要求。

1职责和资源

1.1职责

工厂应规定与肥料产品的质量及有害物质限量控制活动有关的各类人员职责及相互关系；且工厂应在组织内任命一名负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下职责和权限：

1) 负责建立满足本文件要求的肥料产品质量保证能力（有害物质限量控制）要求，并确保其实施和保持；

2) 确保产品一致性以及产品与标准的符合性；

3）正确使用证书和标志，确保加施认证标志的产品符合实施规则的要求；

4) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；确保不合格品和未经认证机构（以下简称HQC）确认的产品，不加施认证标志。

1.2资源

1)工厂应确定、提供和维护为达到产品符合认证标准所必需的生产设备、检验设备（含原材料检验、过程检验（适用时）及出厂检验所使用的设备）。

2)应建立并保持适宜产品生产、检验、储存等必备的工作环境及设施。

3)应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量（有害物质限量）有影响工作的人员具备必要的能力。如：与所生产产品相适宜的专业技术人员、检验人员、采购员、操作人员等。

2文件和记录

2.1 文件的策划

工厂应按照《规则》及本文件要求，建立、实施、保持环保生态肥料产品控制体系，且形成文件，加以实施和保持，并确保文件化体系运行控制持续有效。

工厂可单独建立环保生态肥料产品控制体系文件，也可与其实际运行的其他管理体系相融合，文件至少包括内容：

1) 认证产品一致性保持及变更的控制；

2) 与肥料产品质量和肥料中有害物质限量控制有关的人员能力控制；

3) 影响有害物质限量控制的关键原材料供应商的选择、评价和再评价的控制；

4) 生产过程中影响有害物质控制过程的识别与控制；

5) 原材料、过程产品（适用时）、成品检验、有害物质检验的规定及要求，含检测资源的控制；

6) 对不合格产品的识别、处置的控制；

7) 与影响有害物质限量控制有关文件、记录的管理与控制；

8）对产品标识与认证标志使用的控制。

工厂应按文件要求，管理与控制上述活动。

2.2文件的控制

工厂应建立、实施并保持对有关文件的控制要求或规定（程序），包括体系文件、技术文件（含配方、标准等）的编制、审批、发放、收回及外部文件/资料的收集、识别、审批与发放的管理，以确保：

1)文件发布前和更改时，应由授权人批准，以确保其适宜性；

2)确保文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

3)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3质量记录的控制

工厂应建立、实施并保持对有害物质限量控制质量记录的编制、发放、使用控制及储存、保管及处理的文件（或程序），质量记录应清晰、完整，以作为产品符合规定要求的证据。

质量记录应规定适当的保存期限。

3主要原材料供应商控制

工厂应识别影响有害物质限量的主要原材料供应商并进行控制。编制主要原材料的供应商选择、评价控制程序，程序中应包括对主要原材料中有害物质限量控制的技术要求和对供应商及制造商评价管理准则和再评价准则，以确保供应商及制造商持续提供满足有害物质限量要求的原材料。

工厂应保存对供应商和产品检验分包方进行选择、评价、再评价和日常管理的记录。

4生产过程控制

4.1工厂应对含有害物质的主要原材料投料工序进行识别，对含有害物质的主要原材料添加量的控制方法进行明确规定，确保含有害物质的主要原材料的添加，在生产过程中始终得到有效控制，保存控制的记录。

4.2工厂应确保与产品质量和有害物质限量控制有关的生产、工作环境满足规定要求。

4.3工厂应对生产过程的工艺参数、有害物质限量要求予以识别和规定，并进行有效控制，应保存相关记录。

4.4工厂应建立、实施并保持生产设备（包括检验设备）维护保养制度，确保设备正常运行，并保存相关记录。

4.5 工厂应采取适宜方式，对认证产品提供防护，防止肥料在储存、运输中受到损坏、污染，以保证产品质量符合要求。产品的防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等措施。

5 产品检验

5.1原材料的检验/验证

工厂应建立、实施并保持对主要原材料检验/验证控制的文件化要求或程序。其内容至少包括：主要原材料的检验项目、检验批次、检验方法、判定原则等，特别应明确规定主要原材料中有害物质限量要求，确保主要原材料中的有害物质限量得到有效控制，

主要原材料的检验可由工厂进行，也可由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求及验证要求。

5.2过程检验

适用时，工厂应识别、确定对有害物质限量控制有影响的过程和产品特性及检验要求，并组织实施过程检验，保存相关记录。

5.3最终产品检验

工厂应建立、实施并保持对最终产品检验控制的文件化要求或程序，以验证产品质量满足出厂标准。工厂应按明示的产品标准，进行产品出厂检验，并保存检验结果与记录。

5.4有害物质限量检验

在正常生产情况下，工厂每年至少对所有获证产品品种组进行一次有害物质限量检验。有害物质限量检验可以由工厂自行完成，也可由分包实验室完成。

工厂应对批量生产产品与型式检验合格产品的一致性进行控制，以使产品持续符合标准和规定要求，并应保存相关型式检验报告。

6监视和测量设备的控制

工厂应建立、实施并保持用于生产和检验的监视和测量设备的管理控制文件化要求或程序，以确保用于监视和测量的设备应定期校准和/或检定，并保存校准和/或检定证书。

对自行校准的监视和测量设备，工厂应编制校准规程、方法和校准周期等，保存校准记录。

设备的校准或检定状态应能方便使用者及管理人员识别。

7不合格品的控制

工厂应建立、实施并保持对不合格品控制的文件化要求或程序，内容应包括：不合格品的标识方法、隔离和处置，以及采取的纠正和纠正措施。经返工后的产品应再次检验。保存不合格品的处置及复检记录。确保不合格产品的非预期使用。

工厂对获证产品的投诉应及时受理，进行有效处置，将处置结果反馈至投诉人，并保存相关记录。

# 8 认证标志和产品标识

8.1工厂应建立、实施、保持产品标识与认证标志使用及控制的文件化要求或程序。包括“环保生态产品认证”标志的适用范围、使用方法。不合格品和未经认证的产品，不得加施认证标志。

工厂应主动为顾客提供环保生态肥料的使用说明及相关信息。

8.2产品标识或标签内认证产品基本信息的描述应与认证证书描述一致。当产品标准对有害物质规定有特殊标识要求时，其产品标识还应符合该标准要求。

9产品一致性控制检查

工厂应确保批量生产产品与型式试验合格产品的一致性，确保认证产品持续满足规定要求。

9.1工厂应建立、实施并保持对认证产品一致性控制和认证产品变更的文件化要求或程序，包括有害物质限量要求影响因素的识别、评价、控制及定期评估。工厂应识别产品变更可导致对其有害物质限量要求的变化风险程度，并制定相应措施，确保变更后的认证产品中的有害物质持续满足认证标准要求。

当产品变更可影响到认证产品有害物质限量时，工厂应向向HQC提出书面申报材料，包括变更原因和处理及有害物质限量持续满足认证标准要求的验证等材料；

注：认证产品变更包括：主要原材料种类、来源、配方、生产工艺及产品标准等的变更。

9.2当主要原材料（或供应商/产地）变更时，应按本检查要求第4条规定，对其进行选择、评价，并保留相关资料和记录，供HQC核查。

9.3产品一致性控制检查应包括：

a）检查包装标识、商标（需要时）与申请认证产品是否一致；

b）主要原材料、来源的一致性。

9.4环保生态肥料产品有害物质限量控制报告

工厂应每年至少组织一次对环保生态肥料产品控制体系运行情况的自我评价，并将评价结果形成报告，其中应包括工厂确保其获证产品持续满足规定要求的承诺。

工厂的《环保生态肥料产品有害物质限量控制报告》应在年度监督到期前2个月提交HQC。

附件5

《环保生态肥料产品有害物质限量控制报告》内容及审查要求

一、《环保生态肥料产品有害物质限量控制报告》内容

1、工厂概况：

①工厂名称、地址及相关资质证明；

②认证产品的生产能力/当年产量、产品质量和检测能力（含变更）、有害物质控制的措施；

③从事对产品质量和有害物质限量产生影响的工作人员能力的具备与保持；

④自上次检查以来，认证产品质量信息（如国抽、省抽情况，客户投诉、抱怨情况，重大质量事故等）。

2、对《环保生态肥料产品认证工厂检查要求》符合情况的自我评价，包括：

① 文件化规定的符合性；

② 主要原材料的有害物质控制指标及有害物质检验/验证控制、主要原材料种类、来源变更等控制的符合性；

③ 生产过程（生产工艺/变化、配方/变化调整等）和过程检验控制的符合性（适用时）；

④ 产品检验（含有害物质检验、出厂检验）控制的符合性；

⑤ 生产和检验用计量仪器设备控制的符合性；

⑥ 不合格品控制的符合性；

⑦ 近一年顾客对获证产品申投诉的收集、分析及处理结果；

⑧ 认证产品一致性控制（按单元描述，当品种组发生变更时应分别描述）；

⑨ 产品标识和产品的包装、搬运和贮存；

⑩ 认证证书、认证标志控制和使用的情况。

3、企业的自我声明承诺：包括本企业符合法律法规承诺，认证产品符合法律法规及标准承诺，有害物质限量符合相关要求的承诺，接受检查的准备情况以及材料真实性的承诺等。

二、《环保生态肥料产品有害物质限量控制报告》的审查

a)该报告应满足上述规定的全部内容及要求；

b)该报告内容与提交的资料不得矛盾，如产品检验报告（含有害物质限量指标）、工艺流程图、《产品一致性清单》、主要原材料及供应商清单，如有变更应在《环保生态肥料产品有害物质限量控制报告》中说明；

c)该报告中应如实阐述企业对主要原材料采购、认证产品的生产、检验、一致性控制、有害物质限量控制等方面实际运作控制情况，以及持续满足《环保生态肥料产品认证工厂检查要求》具体管理措施与效果等，阐述应充分全面，如有变更应描述清晰充分。

附件6

《产品一致性清单》填写示例

| 单元名称 | 品种组 | 品种 | 形状/浓度/指标 |  | 产品等级 | 氯含量 | 主要成份 | 经检测（自检或委检）有害物质含量最高的品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机肥料 | 有机肥料 | 有机肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 生物有机肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 生物炭基有机肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 其他有机肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
| 基础肥料 | 氮肥 | 尿素 | 农业用 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  |  | 颗粒状 |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸铵 | —— |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | （农业用）氯化铵 | —— |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 农业用碳酸氢铵 | 湿碳酸氢铵 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  |  | 干碳酸氢铵 |  | —— |  |  |  |
|  |  | 硝酸铵 | 颗粒状 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— |  |  |
|  |  | 氨化硝酸钙 | 有色粒状 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 硫包衣尿素 硫包衣缓释氮肥 | 黄色球状颗粒 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  |  | Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/IV型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 脲铵氮肥 | —— |  | —— | 未标“含氯”/含氯（低氯）/含氯（中氯）/含氯（高氯） | —— |  |
|  |  | 农业用硝酸铵钙 | —— |  | 一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 农业用硝酸铵钾 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 农业用改性硝酸铵 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 尿素硝酸铵溶液 | UAN28/UAN30/UAN32 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 含海藻酸尿素 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 含腐植酸尿素 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 氰氨化钙 | —— |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 液体无水氨 | —— |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 硫酸钾铵 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 硫磷酸铵 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 树脂包膜尿素 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 其他增值型尿素 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 其他氮肥 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  | 磷肥 | 过磷酸钙 | 疏松状 |  | 优等品/一等品/合格品(Ⅰ型/Ⅱ型) | —— | —— |  |
|  |  |  | 粒状 |  |  |  |  |  |
|  |  | 重过磷酸钙 | 粉状/粒状 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 钙镁磷肥 | 灰色粉末 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 钙镁磷钾肥 | —— |  | 一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 磷酸二氢钙 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 肥料级磷酸氢钙 | 结晶状粉末 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  |  | 灰白色或灰黄色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他磷肥 | —— |  | —— | —— | —— |  |
| 基础肥料 | 钾肥 | 农业用硫酸钾 | 粉末结晶状 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  |  | 颗粒状 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯化钾 | 农业用 | Ⅰ类 | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  |  |  | Ⅱ类 | 优等品/一等品/合格品 |  |  |  |
|  |  | 硫酸钾镁肥 | 粉状结晶/颗粒状 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 其他钾肥 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  | 其他 基础肥料 | 硅肥 | —— |  | 合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 硼镁肥料 | 高浓度/中浓度/低浓度 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 硼砂 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 硼酸 | —— |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
| 复肥 | 复肥 | 硝酸磷肥/硝酸磷钾肥 | —— |  | 优等品/一等品/合格品 | 未标含氯/含氯 | —— |  |
|  |  | 复合肥料 | 高浓度 |  | —— | 未标“含氯”/含氯（低氯）/含氯（中氯）/含氯（高氯） | 需填，并注明硝态氮/尿素态氮 |  |
|  |  |  | 中浓度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 掺混肥料（BB肥） | 颗粒状/条状 |  | —— | 未标含氯/含氯 | —— |  |
|  |  | 有机-无机复混肥料 | 颗粒状 |  | —— | 未标含氯/含氯 | —— |  |
|  |  | 磷酸一铵、磷酸二铵 | 传统法/料浆法 粉状/颗粒状 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  |  | 料浆法/料浆法 粉状/颗粒状 |  |  |  |  |  |
|  |  | 农业用硝酸钾 | 白色/浅色结晶或粉末 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  | 肥料级磷酸二氢钾 | 农业用 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  | 其他类型复肥 | 缓释复合肥料、缓释掺混肥料 | 高浓度 缓释氮肥/缓释钾肥等 |  | —— | —— | 需要时填 |  |
|  |  |  | 中浓度 缓释/缓释钾肥等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 控释复合肥料、控释掺混肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 硫包衣缓释复合肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 硫包衣缓释掺混肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 脲醛缓释复合肥料 脲醛缓释掺混肥料 | 脲甲醛/异丁叉二脲/丁烯叉二脲/含有部分脲醛缓释肥的肥料/脲醛缓释氮肥等 |  | —— | —— | 需要时填 |  |
|  |  | 稳定性复合肥料 稳定性掺混肥料 | 稳定性肥料1型（仅含脲酶抑制剂）颗粒状或粉状 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  |  | 稳定性肥料2型（仅含硝化抑制剂）颗粒状或粉状 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  |  | 3型（含硝化抑制剂和脲酶抑制剂）颗粒状或粉状 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 无机包裹型复合肥料 无机包裹型掺混肥料 | Ⅰ型（高浓度/中浓度/低浓度） Ⅱ型（高浓度/中浓度） 掺有一定量Ⅱ型产品的掺混肥料 |  | —— | 同复肥 同复肥 同BB肥 | —— |  |
|  |  | 硝基复合肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 配方肥料 | —— |  | —— | 未标含氯/含氯 | —— |  |
|  |  | 其他复肥 | —— |  | —— | —— | —— |  |
| 水溶肥料 | 水溶肥料 | 含氨基酸叶面肥料 | 发酵 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  |  | 化学水解 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 含腐植酸水溶肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 含海藻酸水溶肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 含氨基酸水溶肥料 | 固体/液体 微量元素型/钙元素型 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 大量元素水溶肥料 | 中量元素型 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  |  | 微量元素型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中量元素水溶肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 微量元素水溶肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 水溶性磷酸一铵 | Ⅰ型 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  |  | Ⅱ型 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 有机水溶肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 其他水溶肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
| 中微量元素肥料 | 中微量元素肥料 | 微量元素肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 中量元素肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 微量元素叶面肥料 | 固体 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  |  | 液体 |  |  |  |  |  |
|  |  | 农业用硫酸锌 | 粉末/结晶 |  | 优等品/一等品/合格品 | —— | —— |  |
|  |  |  | 一水硫酸锌/七水硫酸锌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 农业用硫酸镁 | 一水硫酸镁(粉状/粒状)/七水硫酸镁 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 硫酸铜（农用） | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 农业用硝酸钙 | —— |  | 合格品/一等品 | —— | —— |  |
|  |  | 农业用硫酸锰 | 一水硫酸锰/三水硫酸锰 |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 其他中量元素肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 其他微量元素肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
| 新型肥料 | 新型肥料 | 高尔夫球场草坪专用肥 | 含脲醛缓释养分的三元或二元肥料/无机包膜肥料/部分包膜缓释肥料/含硫包衣尿素的三元或二元肥料/有机无机复混肥料/有机肥料/白云石钙镁石灰颗粒/天然生石膏颗粒（硫酸钙） |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 土壤调理剂 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 复合微生物肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 农业用微生物菌剂 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 海藻酸类肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 腐殖酸类肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 氨基酸类肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  |  | 其他新型肥料 | —— |  | —— | —— | —— |  |

填写说明：1. 按单元、品种组、品种逐行进行填写。

- 复肥单元产品需填写主要成份栏。例如：

1）复合肥料主要成份栏：磷酸一铵、氯化钾（或硫酸钾）、尿素。

2）缓释肥料主要成份栏：磷酸一铵、氯化钾（或硫酸钾）、尿素。

3. “产品等级”（如有时）：优等品、一等品、合格品；“复肥”等（如有时）填写未标含氯、含氯（低氯）、含氯（中氯）、含氯（高氯）。

4. 有害物质限量指标优先次序为重金属、氯离子、缩二脲（亚甲基二脲）、游离酸、卫生指标。

附件7

肥料生产主要生产设备及检验设备

1.有机肥料

1.1 主要生产设备

有防雨和防光照设施的发酵池/场或发酵塔；翻堆机（搅拌机）；粉碎机；连续自动包装计量封口机等；粒状有机肥还要有造粒机。含有微生物的要有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养---种子反应灌----生产菌种反应灌----应用2级以上扩繁，接种设备。

1.2 主要检验设备、仪器

分析天平（万分之一）；托盘天平（感量为0.5g）；分光光度计；火焰光度计；酸度计（灵敏度0.01pH)；滴定管；移液管；容量瓶；干燥箱；其它各种玻璃仪器，生产含有微生物的要有显微镜。

2.基础肥料

2.1氮肥

2.1.1 氮肥主要生产设备

中压吸收塔；精馏塔；尿素合成塔；尿素水解塔；甲铵分离器；蒸汽透平冷凝器；汽提塔；甲铵冷凝器；甲铵预热器；蒸汽透平；压缩机；高压液氨泵；高压甲铵液泵。

2.1.2 氮肥主要检验设备、仪器

分析天平（万分之一）；托盘天平（感量为0.5g）；紫外可见光分光光度计；微量水份测定仪；定氮仪；颗粒强度测定仪；其它各种玻璃仪器。

2.2 磷肥

2.2.1 磷肥主要生产设备

1）过磷酸钙/重过磷酸钙

原料破碎、研磨设备；硫酸、磷矿粉（浆）计量设备；混合设备（配酸设备、酸矿混合器）；机械型化成设备；熟化库（有机械翻堆设备）；硫酸储槽；矿浆泵；造粒设备；干燥设备；成品筛分设备；氟回收或处理设备；成品包装设备；成品包装计量设备。

2）钙镁磷肥/钙镁磷钾肥

配料计量设备；高炉上料设备；热风炉；高炉；高炉气净化除尘设备；风机（热风机和鼓风机）；水池；氟回收或处理设备；烘干磨细设备；成品包装设备；成品包装计量设备。

4）肥料级磷酸氢钙

燃烧炉；干燥机；干燥机进出口风温测定仪；鼓、引风机；气固分离设备；含尘气体净化回收设备；成品包装设备；成品包装计量设备。

2.2.2 磷肥主要检验设备、仪器

1）过磷酸钙/重过磷酸钙

分析天平（万分之一）；天平（感量0.5g)；电热恒温干燥箱；恒温水浴振荡器；恒温干燥箱；滴定管；真空抽滤装置；试验筛；其它各种玻璃仪器。

2）钙镁磷肥/钙镁磷钾肥

分析天平（万分之一）；天平（感量0.5g)；电热恒温干燥箱；恒温水浴振荡器；恒温干燥箱；真空抽滤装置；试验筛；其他玻璃仪器。

3）肥料级磷酸氢钙

分析天平（万分之一）；天平（感量为0.1g)；酸度计（灵敏度0.01pH)；电热恒温干燥箱；恒温振荡器或恒温水浴；真空抽滤装置；电热恒温真空干燥箱或卡式水分测定仪；其它各种玻璃仪器。

2.3 钾肥

2.3.1 钾肥主要生产设备（曼海姆法）

燃油中间储槽；燃油泵；空气换热器；引风机；硫酸中间槽；硫酸泵；曼海姆反应炉；硫酸钾出料冷却器；石墨冷却器；硫酸洗涤塔；盐酸降膜吸收塔；盐酸尾气吸收塔；尾气风机；成品粗粒粉碎机；成品料仓；除尘设备；成品包装设备；成品包装计量设备。

2.3.2 钾肥主要检验设备、仪器

分析天平（万分之一）；托盘天平（感量为0.5g）；干燥箱；滴定管；电磁搅拌器；试验筛；其它各种玻璃仪器。

3.复肥

3.1主要生产设备

3.1.1须经造粒生产的复肥

原料粉碎设备；配料计量设备；混合设备；造粒设备；干燥设备*；冷却设备*（包装前物料温度≤50℃）；干燥机进出口风温度测定仪；成品筛分设备；成品包装设备；成品包装计量设备；从原料混合到产品包装形成连续的机械化生产线；气体除尘净化回收设备；排风设备。

备注：对无干燥工艺流程，带 * 生产设备不作要求；

3.1.2复合肥料

氨站（储槽、液氨汽化器、气氨稳压罐）或氨输送计量设备（氨酸法）；酸储槽（氨酸法）；原料粉碎设备；配料计量设备；混合化学反应设备（有化学反应的）；造粒设备；干燥设备*；冷却设备*（包装前物料温度≤50℃）；干燥机进出口风温度/压力测定仪；成品筛分设备；成品包装设备；成品包装计量设备；从配料计量到产品包装形成连续的机械化生产线；气体除尘净化回收设备。

备注：对无干燥工艺流程，带 * 生产设备不作要求；

3.1.3掺混肥料 （部分掺混肥料）

原料筛分设备；自动配料计量设备；混合设备；成品包装设备；成品包装计量设备；从自动配料计量到产品包装形成连续的机械化生产线。

3.1.4磷酸一铵/磷酸二铵

中和槽；造粒窑；溢流式球磨机；翻盘式过滤机；轴流泵；石墨换热器；氨化粒化器；干燥窑；中和槽；热风炉；锅炉；汽轮发电机组；抽汽式汽轮机；背压式汽轮机；振动筛；斗式提升机；造粒机；造粒机管式反应器；辊压机；大块破碎机。

3.2 主要检验设备、仪器

3.2.1复合肥料/ 掺混肥料 / 有机—无机复混肥料/其他类型复肥

分析天平（万分之一）；托盘天平（感量为0.5g）；电热干燥箱；定氮蒸馏装置；恒温振荡水浴锅；卡式水分测定仪或真空干燥箱；真空泵；试验筛；滴定管；其它各种玻璃仪器；针对特殊添加剂所必需的检验仪器。

3.2.2磷酸一铵/磷酸二铵

酸度计（灵敏度0.01pH)；浊度仪；电导仪；紫外可见分光光度计；分析天平（万分之一）；托盘天平（感量为0.5g）；干燥箱；水浴恒温振荡器；恒温水浴锅；可燃气体检测仪；声级计；自动量热仪；全谱直读等离子体发射光谱仪；元素分析仪；其它各种玻璃仪器。

4.水溶肥料

4.1 主要生产设备

不锈钢配料罐；全自动灌装机。

4.2 主要检测设备、仪器

分析天平（万分之一）；托盘天平（感量为0.5g）；电热干燥箱；恒温振荡水浴锅；真空干燥箱；原子吸收分光光度计；紫外可见分光光度计；其它各种玻璃仪器。

4.3 中微量元素肥料

4.3.1 主要生产设备

原料粉碎设备；配料计量设备；混合设备；成品筛分设备；成品包装设备；成品包装计量设备；从原料混合到产品包装形成连续的机械化生产线。

4.3.2 主要检测设备、仪器

分析天平（万分之一）；托盘天平（感量为0.5g）；电热干燥箱；恒温振荡水浴锅；真空干燥箱；原子吸收分光光度计；紫外可见分光光度计；其它各种玻璃仪器。

5.新型肥料

5.1 主要生产设备

原料粉碎设备；配料计量设备；混合设备；成品筛分设备；成品包装设备；成品包装计量设备；从原料混合到产品包装形成连续的机械化生产线。

5.2 主要检测设备、仪器

分析天平（万分之一）；托盘天平（感量为0.5g）；电热干燥箱；定氮蒸馏装置；恒温振荡水浴锅；卡式水分测定仪或真空干燥箱；真空泵；试验筛；滴定管；其它各种玻璃仪器。

6.以上各单元中的产品品种，除出厂检验项目外，其余检验项目（如有害物质等）可以委托进行检验。如为自行检验有害物质，还应配备原子吸收分光光度计、分光光度计等检测设备。